Задание 4.

| Метод кодирования | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Потенциальный код NRZ | - Простота реализации кода. - Минимальная необходимая полоса пропускания линии связи. | - Нарушение плотности следования единичных импульсов. - Для синхронизации передатчика с приемником применяется избыточность передачи данных. - Наличие ёмкостного сопротивления. |
| Биполярное кодирование AMI | - Самосинхронизирующийся код. - Спектр сигнала уже, чем у NRZ. - Сравнительно простая в реализации. | - Мощность передатчика должна быть выше в сравнении с двухуровневым кодированием. - Сложность построения аппаратуры в сравнении с двухуровневым кодированием. |
| Потенциальный код NRZI | - Простота реализации кодирующего устройства. | - Плохая самосинхронизация - Ёмкостное сопротивление — нарастание в цифровом канале связи постоянной составляющей (паразитной ёмкости), которая препятствует функциональности оборудования. |
| Биполярный импульсный код | - Отличные самосинхронизирующиеся свойства. | - Постоянная составляющая может присутствовать, например, при передаче длинной последовательности единиц или нулей. |
| Манчестерский код | - Является самосинхронизирующимся, то есть не требует специальной кодировки синхроимпульса. - Возможность обеспечить гальваническую развязку с помощью трансформатора, так как у него отсутствует постоянная составляющая. | - Способ кодирования 8B/10B использует меньше полосы пропускания для достижения той же скорости передачи данных, но может быть менее терпимым к частоте ошибок и джиттера в передатчике и приемнике эталонных часов. - Полоса пропускания по сравнению со схемами кодирования NRZ в два раза шире. |
| Избыточный код 4В/5В | - Код становится самосинхронизирующимся, так как прерываются длинные последовательности нулей и единиц. - Исчезает постоянная составляющая, а значит, сужается спектр сигнала. - Появляется возможность обнаружения ошибок за счёт запрещённых символов. - Простая реализация в виде таблицы перекодировки. | - Уменьшается полезная пропускная способность канала связи, так как часть пропускной способности тратится на передачу избыточных бит. - Дополнительные временные затраты в узлах сети на реализацию логического кодирования. |

Контрольные вопросы:

- Дайте определение понятию «кодирование».

Кодирование информации — процесс преобразования сигнала из формы, удобной для непосредственного использования информации, в форму, удобную для передачи, хранения или автоматической переработки.

- Для каких целей используется кодирование?

Целью кодирования является систематизация объектов путем их классификации, идентификации, ранжирования (установления определенного порядка перечисления объектов по степени их значимости) и присвоения условного обозначения (кода), по которому можно найти и распознать любой объект среди множества других.

- В чем заключается основное отличие «кодирование информации» от «шифрования информации»?

Кодирование информации происходит по стандартным алгоритмам, понятным большинству приборов. Для шифрования используются специальные схемы изменения данных, непременным элементом которых является ключ. С его помощью пользователь или автоматизированная система дешифровки впоследствии сможет получить доступ к информации, выбрав нужный алгоритм дешифрования. В алгоритмах кодирования ключей не предусмотрено.

- Дайте определение понятию «скремблирование».

Скремблирование — обратимое преобразование цифрового потока без изменения скорости передачи с целью получения свойств случайной последовательности.