1.

2.

3.

4.

| Метод кодирования | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Потенциальный код NRZ | - Простота реализации кода - Минимальная необходимая полоса пропускания линии связи | - Нарушение плотности следования единичных импульсов - Для синхронизации передатчика с приемником применяется избыточность передачи данных - Наличие ёмкостного сопротивления |
| Биполярное кодирование AMI | - Самосинхронизирующийся код - Спектр сигнала уже, чем у NRZ - Сравнительно простая в реализации | - Мощность передатчика должна быть выше в сравнении с двухуровневым кодированием - Сложность построения аппаратуры в сравнении с двухуровневым кодированием |
| Потенциальный код NRZI | - Простота реализации кодирующего устройства | - Плохая самосинхронизация - Ёмкостное сопротивление — нарастание в цифровом канале связи постоянной составляющей (паразитной ёмкости), которая препятствует функциональности оборудования |
| Биполярный импульсный код | - Отличные самосинхронизирующие свойства | - Постоянная составляющая может присутствовать, например, при передаче длинной последовательности единиц или нулей |
| Манчестерский код | - Является самосинхронизирующимся, то есть не требует специальной кодировки синхроимпульса - Возможность обеспечить гальваническую развязку с помощью трансформатора, так как у него отсутствует постоянная составляющая | - Способ кодирования 8B/10B использует меньше полосы пропускания для достижения той же скорости передачи данных, но может быть менее терпимым к частоте ошибок и джиттера в передатчике и приемнике эталонных часов - Полоса пропускания по сравнению со схемами кодирования NRZ в два раза шире |
| Избыточный код 4В/5В | - Код становится самосинхронизирующимся, так как прерываются длинные последовательности нулей и единиц - Исчезает постоянная составляющая, а значит, сужается спектр сигнала - Появляется возможность обнаружения ошибок за счёт запрещённых символов - Простая реализация в виде таблицы перекодировки | - Уменьшается полезная пропускная способность канала связи, так как часть пропускной способности тратится на передачу избыточных бит - Дополнительные временные затраты в узлах сети на реализацию логического кодирования |

- Дайте определение понятию «кодирование».

Кодирование информации — процесс преобразования сигнала из формы, удобной для непосредственного использования информации, в форму, удобную для передачи, хранения или автоматической переработки.

- Для каких целей используется кодирование?

Целью кодирования является систематизация объектов путем их классификации, идентификации, ранжирования (установления определенного порядка перечисления объектов по степени их значимости) и присвоения условного обозначения (кода), по которому можно найти и распознать любой объект среди множества других.

- В чем заключается основное отличие «кодирование информации» от «шифрования информации»?

Кодирование информации происходит по стандартным алгоритмам, понятным большинству приборов. Для шифрования используются специальные схемы изменения данных, непременным элементом которых является ключ. С его помощью пользователь или автоматизированная система дешифровки впоследствии сможет получить доступ к информации, выбрав нужный алгоритм дешифрования. В алгоритмах кодирования ключей не предусмотрено.

- Дайте определение понятию «скремблирование».

Скремблирование — обратимое преобразование цифрового потока без изменения скорости передачи с целью получения свойств случайной последовательности.