Лабораторная работа № 3.
DHCP-сервер: установка и управление

Цели работы:

- научиться устанавливать и удалять DHCP-сервер;

- научиться настраивать область действия DHCP-сервера;

- научиться выполнять резервирование адресов.

Примечание. Если виртуальная машина подключена к сетевому адаптеру на физическом компьютере, т. е. имеет выход в реальную сеть, перед выполнением работы необходимо отключить физический компьютер от сети, потому что установка DHCP-сервера на виртуальной машине может вызвать ошибки в работе реальной сети. Чтобы такие ошибки не возникали, настройте сетевые адаптеры виртуальных машин на Внутреннюю сеть.

Целью данной лабораторной работы является установка DHCP-сервера для локальной сети. Значение адреса узла, на котором будет работать DHCP-сервер, равно 192.168.1.1 и зарезервировано, а диапазон динамически выдаваемых адресов 192.168.1.10 – 192.168.1.100.

Задание 1. Назначить серверу сетевые параметры.

Указания к выполнению

- Запустите виртуальную машину с Microsoft Windows Server 2008. Будем называть эту машину сервером сети.

- Назначьте виртуальной машине IP-адрес 192.168.1.1, маска подсети 255.255.255.0.

- Проверьте с помощью утилиты IPconfig правильность настройки сетевых параметров.

- На физическом компьютере проверьте доступность виртуальной машины с помощью утилиты ping.

  - Поместите скриншоты командной строки для обеих утилит в отчет.

Задание 2. Установите DHCP-сервер на виртуальной машине.

Указания к выполнению

- Для установки роли DHCP-сервера проделайте следующие действия:

- в Диспетчере серверов в разделе Сводка по ролям нажмите кнопку Добавить роли или в окне Задачи начальной настройки в разделе Настроить этот сервер нажмите кнопку Добавить роли.

- в Мастере добавления ролей нажмите кнопку Далее.

- На вкладке Роли сервера (Server Roles) отметьте флажком пункт DHCP-сервер, после чего дважды нажмите Далее.

- В окне Выбор привязки сетевого подключения выберите сетевое подключение с IP-адресом 192.168.1.1 и нажмите Далее.

- Параметры IPv4 DNS-сервера и Параметры IPv4 WINS-сервера оставьте пустыми и нажмите Далее.

- На вкладке Области DHCP нажмите кнопку Добавить.

- В поле Имя области (Scope Name) определите имя для создаваемой области действия. Используйте понятные имена, которые позволяют легко определить область действия в том случае, если на DHCP-сервере хранится несколько областей.

- В поле Начальный IP-адрес введите 192.168.1.10.

- В поле Конечный IP-адрес введите 192.168.1.100.

- В поле Маска подсети введите 255.255.255.0.

- В поле Основной шлюз введите 192.168.1.1.

- В поле Тип подсети оставьте Проводной.

- Поставьте флажок напротив пункта Активировать эту область и нажмите OK.

- На следующих двух вкладках оставьте предложенные настройки.

- На вкладке Подтверждение нажмите кнопку Установить и дождитесь завершения установки роли на сервере.

- Проверьте, что после установки сервера в меню Администрирование (Administrative Tools) добавилась новая оснастка – DHCP. Эта оснастка используется для настройки DHCP-сервера. Если в оснастке DHCP нет вашего сервера, то в меню нужно выбирать команду Добавить сервер (Add server), а затем указать имя DHCP-сервера или найти его с помощью клавиши Обзор (Browse).

- Запуск и остановка DHCP-сервера производятся при помощи пункта контекстного меню DHCP-сервера Все задачи (All tasks).

- Заметьте, что перед использованием DHCP-сервера в сети с установленной службой каталога 	, его нужно авторизовать.

  - Сохраните в отчете скриншот оснастки DHCP.

Задание 3. Создать область действия DHCP-сервера со следующим диапазоном IP-адресов: 192.168.1.10 – 192.168.1.100.

Указания к выполнению

- Запустите оснастку DHCP.

- Если служба DHCP-сервера функционирует нормально, на значке сервера должна появиться зеленая галочка. Красная стрелка указывает, что служба не работает, в этом случае следует обновить информацию о сервере (контекстное меню сервера – Обновить (Refresh) или перезапустить службу (контекстное меню сервера – Все задачи (All Tasks) – Перезапустить (Restart).

- В контекстном меню конфигурируемого DHCP-сервера выберите пункт Ipv4 и в нем найдите ранее созданную область.

- Щелкните правой кнопкой мыши по имени области и выберите Свойства. В окне свойств можно посмотреть и изменить настройки области.

- На вкладке Общие можно задать Срок действия аренды адреса (по умолчанию – 8 дней).

- Проверьте, все ли настройки заданы правильно и нажмите OK.

- В контекстном меню Пула адресов области выберите Диапазон исключения….

- В окне Добавление исключаемых IP-адресов можно определить исключения из только что определенного диапазона, при этом можно исключать как отдельные адреса, так и целые диапазоны. Для исключения одиночного IP-адреса необходимо указать его в поле Начальный IP-адрес (Start IP address). Поле Конечный IP-адрес (End IP address) необходимо оставить в этом случае пустым. После нажатия кнопки Добавить (Add) введенный адрес будет добавлен в список исключенных из диапазона адресов.

  - Поместите в отчете скриншот оснастки DHCP.

Задание 4. Проверить работу DHCP-сервера.

Указания к выполнению

- Запустите виртуальную машину с Microsoft Windows 7. Эта машина будет являться DHCP-клиентом, будем называть её рабочей станцией.

- Настройте рабочую станцию на автоматическое получение IP-адреса и имени DNS-сервера.

- Откройте окно свойств Подключение по локальной сети и выберите Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4).

- Установите переключатель в положение Получить IP-адрес автоматически.

- Выполните утилиту IPconfig с ключом /renew, а затем с ключом /all, и убедитесь в том, что рабочая станция получила сетевые параметры от DHCP-сервера.

  - Поместите в отчете скриншот командной строки.

Задание 5. Зарезервируйте для рабочей станции постоянный IP-адрес 192.168.1.20.

Указания к выполнению

- Запустите оснастку DHCP.

- Для просмотра текущих аренд откройте раздел Арендованные адреса (Address Leases) и найдите аренду для рабочей станции.

- Определите MAC-адрес станции по столбцу Уникальный код (Unique ID) и запишите его.

- Создайте новое резервирование для рабочей станции. В контекстном меню раздела Резервирование (Reservations) выбираем Создать резервирование (New reservation…) и вводим параметры – имя резервирования, необходимый IP-адрес (192.168.1.20), MAC-адрес станции.

  - Поместите в отчет скриншот окна.

- На рабочей станции выполните утилиту IPconfig с ключом /renew, а затем с ключом /all, и убедитесь в том, что рабочая станция получила зарезервированный IP-адрес от DHCP-сервера.

  - Поместите в отчете скриншот командной строки.

Задание 6. Зарезервируйте для рабочей станции адрес вне текущей области действия DHCP-сервера.

Указания к выполнению

- Выполните резервирование для рабочей станции IP-адреса вне области действия DHCP-сервера, например, 192.168.1.200.

- Проверьте на рабочей станции, получила ли она новые параметры.

  - Поместите в отчете скриншоты выполненных действий.

Задание 7. Настройте мониторинг DHCP-сервера.

Указания к выполнению

- Служба DHCP-сервера ведет мониторинг своих действий, записывая их в журнал (audit logging). Этот журнал можно использовать при решении проблем с DHCP-сервером.

- Чтобы включить журнал, откройте окно свойств пункта IPv4 DHCP-сервера (контекстное меню сервера – Properties). На вкладке Общие (General) выберите пункт Вести журнал аудита DHCP (Enable DHCP audit logging).

- Файлы журнала находится в следующем каталоге: C:\Windows\system32\dhcp (путь к журналу можно посмотреть на вкладке Дополнительно свойств IPv4). Файлы создаются ежедневно и называются по следующему принципу: к постоянному имени DhcpSrvLog добавляется обозначение дня недели, например, журнал понедельника называется DhcpSrvLog-Mon.log.

- Просмотрите файл журнала за текущий день. В начале журнала приводятся значения кодов событий. Затем указывается точное время и краткое описание события.

- Найдите в журнале записи, соответствующие вашим действиям в этой лабораторной работе.

  - Сохраните в отчете текст файла журнала.

Самостоятельная работа

  - Сохраняйте в отчете скриншоты каждого действия.

Установите диапазон адресов для DHCP-сервера 172.16.0.1 – 172.16.0.10, маска подсети 255.240.0.0. Проверьте работу DHCP-сервера.

Установите зарезервированный за рабочей станцией IP-адрес 172.16.0.20. Проверьте получение станцией адреса.

Используйте вкладку альтернативной конфигурации рабочей станции на случай отключения службы DHCP. Протестируйте полученные настройки.

Что такое автоматические частные адреса? Протестируйте их получение и работу сети в случае, если DHCP-сервер оказывается недоступным.

есть блоки адресов, которые применяются в сетях, требующих ограниченный или запрещенный доступ через Интернет. Эти адреса называют частными адресами.

Контрольные вопросы

- Для чего предназначена служба DHCP?

DHCP (англ. Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической настройки узла) — сетевой протокол, позволяющий сетевым устройствам автоматически получать IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP.

- Что означает термин «аренда адреса»?

Период времени, в течение которого клиент DHCP может использовать IP-адрес, динамически предоставленный ему сервером. По истечении этого периода клиент должен обновить аренду или получить другой адрес от службы DHCP.

- Для каких компьютеров сети следует применять резервирование адреса?

Функция полезна для того, чтобы упорядочить компьютеры в сети. Например, чтобы разнести адреса офисных компьютеров и устройств посетителей по разным диапазонам.

- Какой IP-адрес шлюза по умолчанию определяют для подсети DHCP-сервера?

это делается ручными настройками, либо назначается сервером dhcp, где тоже руками указывают шлюз

- Какой IP-адрес вы дадите шлюзу по умолчанию для компьютера-арендатора адреса, находящегося в другой подсети (маска 255.255.240.0), если IP-адрес DHCP-сервера 201.212.96.1, а маска подсети 255.255.240.0?

- Какой IP-адрес шлюза по умолчанию вы определите для подсети DHCP-сервера, IP-адрес которого 201.212.96.1, а маска подсети 255.255.240.0?

- Установите соответствия между протоколами и выполняемыми ими функциями:

| Протоколы | Функции протоколов |
| --- | --- |
| - DHCP - DNS - ARP | - Отображение IP-адресов на MAC-адреса. - Присвоение IP-адресов клиентским компьютерам. - Отображение доменных имен на IP-адреса. |

Для авторизации DHCP-сервера необходимо запустить оснастку DHCP и в контекстном меню объекта, расположенного в корне пространства имен утилиты, выбрать пункт Список авторизованных серверов (Manage authorized servers). Система покажет список уже авторизованных DHCP-серверов. Нажмите кнопку Авторизовать (Authorize) и укажите имя авторизуемого DHCP-сервера или его IP-адрес. Выбранный сервер будет немедленно добавлен в список авторизованных серверов.